## 数控车床电气维修实训平台技术要求

- 一、场地要求

放置环境阴凉干燥，实验室面积100平方米左右。

二、产品总体要求

平台需包含真实机床的所有器件、控制电路及执行机构，以实际工作任务为载体，按工作过程可分解出若干项目任务，通过使用、训练和培训，能充分锻炼学生对数控机床的安装、接线、调试、故障诊断与维修等综合能力。采用智能考核模式，通过手持移动控制终端进行实训考核，采用一题一故的考核方式，即学员在排故时只有一个故障，在排故完成后可进入下一题继续考核。克服了以往多个故障统一考核的不足，也为技能鉴定提供一个公平公正的考核平台。

三、技术性能要求

1.电源：三相四线AC380V±10% 50Hz

2.装置容量：＜1kVA

3.外形尺寸：电气控制平台：≥1200mm×730mm×1700mm

4.漏电保护：漏电动作电流≤30mA

5.安全保护措施：需设有智能人机7寸彩色触摸界面，为设备和人身提供五大安全保护，实时采集设备用电数据（包含电压、电流、功率、功率因数等），后台监控和记录设备发生的故障并且人工语音提醒。

6.为保证后期的维护、实训教学稳定，提供高效的报修服务和需求响应，设备需融入设备运维系统，具有功能要求如下：

（1）服务端分为PC机和手机APP两个版本，使用更加多元化、灵活化，管理人员使用PC版，更加高效快速；

（2）设备信息包括产品型号、名称、出厂日期、过保日期、出厂报告、厂商联系方式、设备装箱单、实训指导书等，并且根据老师需求来添加需要显示的项目。

（3）手机扫描后就可以快速提交服务需求，能够通过文字、现场照片和视频精准描述设备故障，并且能自动显示设备所在位置，让保修更加精准。

（4）客户端发送服务情况后，服务端收自动生成服务工单，系统自动发送的服务短信内容包括服务人员姓名、联系方式、工单进度链接；设备信息和客户每次的服务需求都应永久存储，只需要用手机扫描就可以快速查看。

四、主要实训任务要求

1.电气安装和线路连接

数控系统、变频器、伺服驱动器、电子手轮的安装与接线；系统启停、急停、限位、参考点等单元的器件安装与线路连接。

2.数控车床电气系统调试

数控系统基本操作；数控系统、变频器、驱动器参数设置；PMC编程与调试；进给轴、主轴、急停、限位、参考点、手轮等功能调试；数控系统数据备份。

3.数控车床故障诊断与排除

4.数控车床操作与编程

五、产品结构和组成要求

1、电气控制平台

（1）电气控制平台需采用铝合金型材、网孔板开放式设计，立式结构，符合真实的数控电气安装环境，主要由数控系统、进给驱动、主轴单元、PMC单元、刀架控制电路、冷却控制电路、接口单元、保护电路、电源电路等组成。该单元包含完整的数控车床电气控制部分，以及接口转换单元。

（2）数控系统需集成PLC，彩色LCD液晶屏和前置USB接口，配置机械式按键的机床控制面板。可进行数控系统的安装、连接、参数设置与功能调试等实训。

（3）X、Z轴需采用交流伺服驱动器和电机，运动方向上设有正负限位、参考点等开关；主轴由三相异步电机驱动，变频调速控制。

（4）网孔板上装有变频器、伺服驱动器、交流接触器、继电器、保险丝座、断路器、开关电源、接线端子排和走线槽等；底部还设有变压器和接地端子等。

2、智能考核系统

通过手持移动控制终端进行实训考核，采用一题一故的考核方式，即学员在排故时只有一个故障，在排故完成后可进入下一题继续考核。克服了以往多个故障统一考核的不足，也为技能鉴定提供一个公平公正的考核平台。

（1）控制模块(手持移动控制终端)和驱动模块(智能故障设置驱动盒)分离，避免复杂连线干扰控制器，系统更加可靠。

（2）驱动模块内置智能故障设置控制系统，配有专用新型无线数据传输模块通讯接口，可无线组网通讯。

（3）手持移动控制终端采用9.6高清晰彩色液晶触控屏，中文菜单式触控操作界面，人机对话友好。手持移动控制终端可控制任意一台带驱动模块的实训设备。手持移动控制终端不联网时可作单机操作，当带驱动模块的实训设备无线组网时，手持移动控制终端可无线进网作为联网终端，作学生机登录实训与考核的操作终端。

（4）系统功能

1）故障设置：教师可根据考核需求，自行设置考试时间、考试时长、故障数量等，并且每台设备可设置不同的故障点。

2）考核记录：系统能够记录每个学生的排故情况，查看每个故障的排故次数、排故时间、排故内容等信息；

3）成绩判断标准：教师可根据考核时间和答错数自行设置成绩判断标准；

4）排故方式：采用一题一故的方式，即学员在排故时只有一个故障，在排故完成后可进入下一题继续考核。

3、设备配置

| 序号 | 名称 | 功能及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电气控制平台 | 1200mm×730mm×1700mm | 1台 |
|  | 数控系统 |  | 1套 |
|  | 伺服驱动 |  | 2套 |
|  | 伺服电机 |  | 2台 |
|  | 变频器 | 三相380V交流供电 | 1台 |
|  | 主轴电机 | 额定功率:60W，额定电压:380V，额定转速:1400rpm | 1只 |
|  | 冷却电机 | 额定功率:60W，额定电压:380V，额定转速:1400rpm | 1台 |
|  | 电动刀架 | LD4四工位电动刀架 | 1台 |
|  | 电子手轮 | 手摇脉冲发生器，100PPR/5V | 1只 |
|  | 光电编码器 | 增量式，1024PPR/5V | 1只 |
|  | 运动机构 | X、Z轴有效行程300mm，包含有滚珠丝杆、限位开关、底座、联轴器等 | 1套 |
|  | 智能考核系统 |  | 1套 |
|  | 电器元件 | 漏电保护器、变压器、开关电源、断路器、交流接触器、继电器、传感器、连接线等 | 1套 |
|  | 技术资料 | 使用说明书、使用手册 | 1套 |
|  | 可编程工作站 | *1、CPU ：不低于Intel 酷睿13代I5处理器； *2、内存：≥16G DDR5 5600MHz 内存； *3、硬盘：512G固态硬盘，不少于2个M.2 SSD槽位，1个HDD硬盘位，支持后续扩展存储； 4、显卡：集成显卡； 5、电源：≥180W 节能电源，转换效率≥85%； *6、机箱：机箱体积≤9L； *7、接口：≥9个USB接口，其中1个USB-C、6个USB3.2 、前置不少于4个USB3.2、VGA+HDMI接口；8、扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位； 9、显示器：与主机同品牌23.8英寸液晶显示器，分辨率1920*1080；10、数据安全要求：具有USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；原厂提供数据擦除软件，擦除后不可恢复；3年之内，若出现数据丢失的情况，原厂提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； *11、整机提供3年免费原厂质保，3年免费上门，同时出具所投产品原厂商售后服务承诺函，要求提供所投产品原厂官网可查400技术支持电话、售后服务网点以及整机售后维保情况；所投标电脑品牌在当地设有专业维修站。所投电脑厂商具有"两化融合管理体系评定证书"AAA级；具有“CTEAS服务能力持续有效验证十二星级认证证书”，且通过的认证范围包含台式计算机、服务器、便携式计算机、桌面云的售后服务；具有“BSCC CTEAS售后服务体系完善程度七星级认证证书”，且通过的认证范围包含台式计算机、服务器、便携式计算机、桌面云的售后服务. | 1套 |

4、配套工具

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 万用表 | VC890D | 1只 |
|  | 剥线钳 | YS-1 | 1把 |
|  | 压线钳 | HS-06W | 1把 |
|  | 斜口钳 | DL2336 | 1把 |
|  | 尖嘴钳 | DL22306 | 1把 |
|  | 剪刀 | 民用型 | 1把 |
|  | 十字螺丝刀 | 3×50、5×75 | 各1把 |
|  | 一字螺丝刀 | 3×50、5×75 | 各1把 |
|  | 工具箱 |  | 1个 |

六、实训室信息化系统（每批设备配一套）

1.数字化立体教材软件平台

（1）软件平台基于云端的开放性平台，采用HTML 5网页技术开发，支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，可无缝进行数据互传，可开放连接校园网网络接口，通过账号及密码可访问该资源，后台资源实时更新，支持手机端扫码访问。

（2）平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能；资源至少集成文档、视频、动画仿真、教学资源等四项文件。

（3）平台集成设备服务系统，可完成查看设备信息包含技术配置、使用说明，质检报告等，可完成设备远程保修及技术支持，通过文字描述、图片等寻求厂家技术服务；支持查看服务进度，支持评价及投诉。

（4）资源集成与设备配套的实验指导书，包含有实验原理与目的、步骤、实验报告与分析等。

（5）电工技能与实训仿真教学系统：系统采用动画与3D虚拟仿真技术，与实训项目完全配套。

（6）电工实战资料和视频：要求提供初级电工、中级电工、高级电工、技师级电工、电机原理的教学视频不少于45讲；要求提供各种工具的使用视频和资料文档不少于16份；要求提供电工参考试题库不少于8份；要求提供电工实战资料不少于4份；

（7）资源集成“机床装调维修工”机床电气装调维修职业工种的考核试题不少于4套；

（8）资源集成“机床装调维修工”机床机械装调维修职业工种的考核试题不少于2套；

（9）资源集成“机床装调维修工”数控机床电气维修职业工种的考核试题不少于4套；

（10）资源可由一个统一的目录链接访问，方便管理。

（11）投标时需提供软件平台功能截图不少于10张。

2.在线服务平台

（1）基于第三方开发平台开发，平台部署在DDOS/CC防护、CDN防护、应用层防护等高防云服务器上，集专业建设、技术即时交流、课程设计、问题搜索（含专业知识问题、设备日常维护和设备故障问题）、问题发帖、售后服务、24小时智能机器人等功能于一身，支持PC、Android、IOS、HarmonyOS多平台互动，构建信息化教学生态圈，后台集成数据看板，图形话展示平台的运行数据，数据包含平台人数、平台活跃度、活跃人员明细、直播间人数、人均观看直播时长等。

（2）平台有教授、博士、行业高级技师、在校教师、企业高级工程师、一线技术员等长期驻扎，涉及多学科多层次人员，能够全方位服务不同人群。投标时需提供平台功能截图。

（3）平台可设置日程、投票、知识充电站、重要通知等功能，通知支持礼物、拍摄、文件等内容，拍摄可选择氛围、创意、趣味、打卡、特效等道具。投标时需提供平台功能截图。

（4）平台提供专业建设板块、课程设计板块、教学资源板块、师资培训板块、技术交流板块、技能竞赛板块、售后服务板块等，每个板块下分为液压与气动专业、机电一体化专业、工业机器人专业、机械设计专业、数控维修专业、制冷与热工专业、智能楼宇专业、电工电子专业等多个专业服务区。投标时需提供平台功能截图。

（5）每个板块均可进行即时交流、即时语音、即时专题直播等在线讨论，即时交流管理员可设置频次，平台可搜索历史提问查找答案，也可提出新问题，问题内容支持文档排版、表情包、图片、视屏、超链接以及@专员解答等功能。

3.工业自动化设计与分析系统

(1)系统可以对机械部件、传感器、驱动器和运动的设计与分析，可快速构建仿真分析可行性，直接导出工程图进行加工，编写程序可进行虚拟调试，调试完成可直接与实物同步，还可进行设备的优化与改进。将多个学科知识融入一个开发环境，可由多个人同时协作一个项目。

(2)通过软件建立三维模型，将建立的三维模型进行运动仿真，可进行抓拍、录制，仿真刷新时间可更改，且仿真支持前进一步、后退一步操作，可通过仿真分析改进结构的缺陷，节约生产成本，缩短生产周期；改正以后可直接出工程图，方便加工。至少支持文件格式有DXF、DWG、NODEL、CATPART、TXT、SLDPRT、SLDASM、SAT、MDEF、PRT、SIM、ASM、PWD、IGS、STP、JT、XPK等36种，且能够满足对文件的打开、另存为、导入、导出、编辑、保存等操作。

(3)通过软件选择并定位传感器、驱动器、气缸、电磁阀、气源等元器件的选型以及布线；软件内置距离传感器、碰撞传感器、位置传感器、测斜仪、速度传感器、加速计、限位开关、通用传感器等；提供位置控制、速度控制、力矩控制、扭矩控制、液压缸、液压阀、气缸、气动阀、传输面、电机等。

(4)根据操作顺序和机械机构的基本动作能以标准格式导出，用于可编程逻辑控制器开发环境中，进一步提高编程效率，在通过本软件可进行虚拟调试，调试改写程序的不足，避免在实物上调试造成不必要的损失。

(5)可将整个项目模块化存资源入库中，在以后的项目中如果有用到相关模块可直接调用模块，从而节约设计时间避免不必要的错误，随着资源库的不断丰富可将不标产品做成标准化。

(6)支持二次开发，运行动作支持VB脚本运行，外部通讯支持OPCDA、OPCUD、MATLAB、PLSIM、TCP、UDP、PROFINET等操作，可进行虚拟编程调试，也可进行与实物通讯调试，以及与软件之间通讯。

(7)样例工程至少有上料模块、按钮模块、传输模块、分拣模块和整体智能分拣系统的虚拟工程以及虚实结合的工程和PLC程序，可根TIA Portal V15、GX Works3等仿真软件进行纯虚拟调试，也可对PLC进行TCP通讯，进行虚实结合调试，以及虚实联动调试。

(8)模型的运行情况，提供VR接口，可支持与HTC VIVE完美兼容，实现虚拟现实环境中的仿真运行。