- 采购需求及技术指标

| 项目 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校园绿化养护服务 | - 绿化养护管理的范围为合肥共达职业技术学院所有绿化区域、行道树等植物。 - 项目范围内所有植物如树木、草坪等，按目标管理要求进行浇水、除草、施肥、修剪、保洁、树池整理、扶正加固、抗旱排涝、绿化补植、草坪复播（百慕大草坪）、病虫害防治、草花养护、防寒、应急抢险等一系列的养护工作。 - 养护期内确保树木、草坪等绿植的成活率。如有死亡的，投标人按死亡树种、大小及树形等标准及时补齐（以现场实际为准）。 | 约 万 平方米 | - 投标单位报价为固定总价。 - 绿化面积等数据摘自绿化施工图纸，仅作为报价参考；具体绿化面积、苗木品种、数量、规格等以投标人自行到现场实地勘测丈量为准,如不实地考察，所造成后果由投标人自负。 |

###### （一）项目参数及相关技术要求

1.★绿化养护工程量清单

| 编号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木养护 | 约3500棵 | 以交接为准 |
| 2 | 地被植物 | 约4000平方米 | 面积自行勘测核对 |
| 3 | 草坪养护 | 约20000平方米 | 面积自行勘测核对 |
| 4 | 合同期内新种树木养护 | 按需养护 |  |

##### 2.★绿化养护人员要求

A.人员配置

a.项目负责人兼技术负责人，60周岁以下，具有园林绿化相关专业的毕业证书（大专以上），或中级以上职称证书，职称证书不能体现专业的，以园林专业毕业证书为准。（需提供相关证书及社保证明，原件待核查，否则视为未提供）；

常驻点人员至少4人，每月考勤不得少于21天，如遇特殊天气，连续两月的考勤不得少于40天。

b.临时用工：对突发或季节性专项工作以及其它需要，根据实际现场工作需要及甲方要求，适度安排部分临时用工，以保证工作质量需要。

B.人员要求

从业人员须着工作服、佩戴工卡上岗。中标人合同期开始后3日内，驻场养护人员的信息，根据采购人要求，按月考勤。所有养护人员到校后须在指定位置的表格上进行签到。

中标人必须切实做好各类安全工作，为人员购买意外伤害保险。

##### 3.绿化养护工作频次及相关要求

①草坪修剪：及时对草坪整治修剪，高度控制在6cm以下。割除的草及时清除。路边及角隅割草，一年至少2次以上。

②除杂草：

A、草坪除杂草：一年7次。2-3月一次，4月一次，5月一次，6月一次、7月一次，8月一次，10月一次。要求杂草连根拔除（不允许机械除草），拔除的杂草及时清除，草坪纯度保持在90%以上。

B、地被植物视杂草生长情况决定，要求基本控制在无杂草状态，拔除的杂草及时清除。

③修剪：

A、树木整形树修剪：一年四次，4月中旬一次，6、7月一次，8、9月一次，11、12月一次。要求枯枝剪除，剪下的树叶及时清除，保持整形的几何面基本平整。

B、绿篱修剪：一年七次。4月中旬一次，5、6、7月各一次、8、9、10月不少于3次。要求剪下的枝叶及时清除，保持篱面基本平整，大部分枝长短差不超过2-4cm，枯枝剪除，夹于绿篱间杂树及时清除。

C、灌木修剪：一年一次。夏季开花的于冬季进行，春季开花的于花后进行。如蜡梅、梅花、桃花、垂丝海棠、红叶李、紫荆等必须每年一次。

D、行道树修剪，一年两次，按美观原则，于冬季进行。

E、一般树木修剪，必须按美观原则，随时进行。

④病虫防治：

A、对树木、绿地病虫害采用综合防治，注重预防，严格控制病虫害，发生时及时采用高效、低毒、低残留农药、有针对性进行治理。同一树种病虫株害率控制在5%以下，死亡率在1%以下。喷洒药剂时做到均匀细致。事后要检查，对效果不好的要重新喷药。

B、其它寄生性植物及病害防治对象应及时清除。草坪锈病，大叶黄杨等灌木都应及时检查及时防治。

⑤补植树木：按采购人要求对校园绿地苗木进行零星补栽，补栽苗木要求精心养护，及时浇水、扶架、培土等，确保成活率。

⑥清理：及时清理死树枯枝，凡清理下的枯枝死树必须放到指定地点，并堆放整齐。及时进行高大行道树的清洁工作，不得有树挂及枯枝。

⑦浇水、松土：根据天气及时浇水、松土。雨天及时排涝，干旱及时采取措施抗旱保绿。

⑧扶正加固：由于各种原因，行道树或其它乔木树干倾斜度超过10%以上的必须予以扶正。确实难以扶正的，要加以支撑防止加重倾斜。

⑨施肥：

A、一般树木施肥，在冬季之前施肥一次，开沟施肥，施后覆土。

B、低矮花灌木施肥：一年二次。秋季修剪后重施基肥一次，春季花前一次。

C、地被植物施肥：一年二次，草坪可在下雨之前以化肥为主撤肥，时间在3、5月与10月。天晴施肥必须随后喷水，以防肥伤。

⑩防寒：冬季防寒，树木及时涂白、浇灌防冻水、对不耐寒植物搭设防风障、覆盖草帘等措施。

4.绿化养护指导计划

| 月份 | 养护内容 |
| --- | --- |
| 1月 | A、全面展开对乔木树木的整形修剪作业；修剪内容主要为大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝、内膛枝等。通过修剪有利于保持树木的造型，改善树冠的通风透光条件，减少来年病虫害发生。 B、冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中销毁。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但虫类此时行动迟缓，可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。 C、主要是对草坪进行切边，修草坪沟的工作。 |
| 2月 | A、养护基本与1月份相同。 B、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。 C、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。 D、清除落叶，结合冬剪，清除越冬态园林病虫。 E、施有机肥，调整树势。 |
| 3月 | A、补植苗木：春季是植树的有利时机，苗木存活率高，对校内植物生长不良区域或黄土裸露区域进行补种（植）。 B、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，应对绿地等及时浇水。 C、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。 |
| 4月 | A、养护基本与3月份相同。 B、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。 C、施肥：雨季前，对植物施肥并灌水。 D、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。 |
| 5月 | A、植树：初夏是植树的有利时机，苗木存活率高。 B、夏灌：因夏季干旱多风，蒸发量大，为防止夏旱，对绿地等应及时浇水。 C、施肥：雨季前，对植物施肥并灌水。 D、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。 |
| 6月 | A、浇水：植物需水量大，要及时浇水。 B、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。 C、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类、部分花灌木及草坪实施修剪。 D、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。 E、防治病虫害：本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、龟腊蚧、蚜虫等害虫和叶斑病、炭伹病、煤污病，以及树木蛀干天牛的防治工作。 F、应急抢险准备：做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。 |
| 7月 | A、本月天气炎热，杂草生长快，要继续加强浇水和杂草控制。暑伏天气温高，雨少时要灌溉炕旱，注意浇水要在早、晚进行，一般早在8：00以前，下午在17：30以后进行；本月又是暴雨多发月份，又要注意防涝。 B、绿地植物病虫害为害量明显的增加，要加强防治。 C、对草坪进行一次修剪，在中旬进行。 D、对与路灯、监控设备、路牌、建筑等有遮挡的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮应立即扶正绑紧。 |
| 8月 | - 继续中耕除草、疏松土壤，对小灌木进行一次造型修剪，使高度平整 B、继续做好防旱、防涝工作，早晚注意浇水，大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。 C、继续做好防台、防汛工作，检查苗木支撑，发现风倒苗木及时扶正，落实台风来临的值班保卫制度。 D、继续做好病虫害防治工作，本月是锈病，白粉病及蚜虫、红蜘蛛多发季节，注意预防为主。 E、杂草生长也旺盛，要及时的除草，对草坪进行一次修剪。 |
| 9月 | A、继续做好除害灭病工作，特别注意检查蚜虫、木囊蛾发生情况，一经发现立即防治。 B、继续进行中耕除草、继续除去草坪杂草，对草坪各修剪一次。 C、对球类、绿篱、色块植物进行修剪。 D、继续做好抗旱工作，同时做好防台、防汛工作 |
| 10月 | A、修剪球形灌木，为保证外形美观，整齐层次分明。对常绿树木的树型进行修剪，使其生长发育趋向合理，树姿外形得到改进。 B、及时去除死树，树木补植，及时养护。继续除草，上旬一次草坪修剪。 C、加强对新种草花的管理，尤其是除草和肥水管理。 |
| 11月 | A、根据天气状况，继续推进绿化补种工作。 B、对干、板结的土壤松土施肥浇水。 C、进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝，有虫枝，竞争枝和过密枝等。对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。 D、继续做好除害灭病工作，各种害虫在下旬准备过冬。 E、下旬对草坪进行休眠前的最后一次修剪。 F、做好防寒工作。 |
| 12月 | - 继续落叶乔木、灌木进行修剪。 - 维修工具，保养机械设备。 C、做好草坪边沟的修整。 D、继续做好苗木防寒工作。 |

##### 5.绿化养护技术要求

A.浇水

1）高温季节早晚浇水，冬季中午浇水。浇灌乔木的要根据土壤墒情处理，粘土较含水可减少浇灌次数，砂壤土则要增加浇灌次数，不管那种土壤在浇灌时，先浇根、再浇树干、严禁表面湿下面干。

2）工作时如有行人经过，应主动避让，以免水渍溅到行人。

3）掌握节水、适度原则，切不可大水漫灌。

4）避免将水浇到绿地中电气设备和建筑等设施上。

5）如不慎将泥水、树叶冲到道路上，应及时冲洗干净。

6）浇全、浇透后关闭水阀，收回皮管和工具归还仓库。

B.修剪

B-1乔灌木

1）常绿阔叶树修剪时保留好中心主枝，合理处理骨架枝，保持枝条分布均匀。

2）棕榈科植物老化枝叶枯黄面积达2/3时即应剪除，其叶壳在底部开裂达1/3以上时应剥除或将叶柄修剪整齐。

3）常绿针叶树修剪时注意培养、平衡生长势即可，一般情况下不进行修剪。

4）落叶树修剪时保留主干顶端生长势，在分枝点每隔20～25cm留出一级骨架枝，在一级骨架枝上每隔一定距离再保留一个二级分枝，以此类推，疏除徒长枝、下垂枝等。

5）树木与围栏、架空线有冲突时，应合理修剪留出安全距离；在交通路口树冠不能遮挡视线；路灯和变压设备附近的枝条应与其保留足够的安全距离。

6）观花、观果植物应根据景观效果适当进行疏枝或摘花、摘果。

7）对生长缓慢的树木修剪时，只能疏枝不能短截；对轮生枝可分阶段疏除。

8）行道树修剪应还需注意保持树型和分枝点高度的基本一致。

9）修剪截口直径大于3cm需进行处理，涂抹伤口愈合剂。

B-2造型植物

1）造型植物应保持外围轮廓清晰，外缘枝叶紧密。

2）修剪时应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆头形树型；內膛小枝应适量修剪，强壮枝适当短截，下垂细弱枝和地表萌生枝应彻底疏除。

3）非观花类造型植物，在生长期每月应修剪一次；观花类造型植物尽量避免在开花期修剪。

B-3绿篱和地被

1）修剪时应使绿篱或地被轮廓清晰，线条流顺，组团要有层次感。

2）外形保持整齐美观，内部无空缺，下部无空脚。

3）修剪后的枝叶及时清理，无人为破坏。

4）新枝超过10cm需修剪，修剪面平直整齐，线条流顺分明。

B-4草坪

1）草坪修剪时应熟练掌握1/3原则，即一次性剪掉的部分不能超过草坪草茎自然高度的1/3。

2）冷季型草坪，在夏季休眠期可根据长势2-3周修剪一次；生长旺盛的春（4-6月份）、秋（8-10月份）两季，可一周修剪一次。

3）暖季型草坪在夏季生长旺盛期根据长势情况可进行修剪；春秋两季长势缓慢，应减少修剪。

4）草坪修剪过后的草屑应及时清理；

5）生长在阴面的草坪草，修剪高度比正常情况下高出2.0cm，使叶面面积增大，利于光合作用

6）总体高度在10CM以下，重要部位草边切除整齐。

C.施肥

1）薄肥勤施，生长期多施，开花期少施，冬季休眠期少施或不施。

2）将肥料均匀地撒在草坪上，或挖穴将肥料施在树根周围并覆土。

3）施肥后，于施肥区域充分浇水（下雨前施肥最好）。

4）施肥根据不同的生育期，采用不同的配比及用量，一般萌发期以氮肥为主，生长旺盛氮磷钾各持平，花芽分化期与接近休眠期加大氮磷钾肥的比例，生长期采用耕施，薄施少量多次的原则，施肥量一次过大肥水容易流失浪费或肥料浓度过高，对植物根系产生灼伤；

5）施用有机肥一定要充分发酵腐熟，施用无机肥则要“宁少勿多”。

6）刚定植的植物施肥，一定要过了“缓苗期”后进行。

D.病虫害防治

1）病虫害以防为主，防治结合，早检查早发现早处理，控制用药量，尽量选用高效低毒/低污染低公害的生物农药，采取综合防治的方法以减少对环境的污染。

2）夏季防治（5—9月），此阶段为病虫害发生高峰期，也是防治的高峰期。在5月上旬打一次药水，作全面防治，随后做到及时发现，及时处理（在48小时内处理完成）。6月中、下旬到7月旬和8月中、下旬，是刺蛾发生高峰期，及时发现，及时打药水。做到无虫体，无枝叶残缺。（注：主要应用生物药水，花保，BT和灭幼脲、乙酰甲胺磷等）。

3）冬季防治（1—4月），在株际空隙处，进行冬耕、翻晒二次，消灭刺蛾蛋及其它害虫蛹。摘除休眠虫体，防治蚧虫（打药水或在为害严重植株上用人工刮落的方法消灭蚧虫）。

4）注意事项：

a.消杀前，先通知单位，经同意后实施作业。

b.工作进行中，放置工作作业牌，尽量避免在工作时段进行消杀。

c.消杀时，做好自我保护措施。

d.消杀后，清洗农药机，残留药剂不得胡乱倾倒。

E.除草

1）对绿地内的杂草要经常灭除。除草要“除早、除小、除了”的原则，初春杂草生长时就要除，但杂草种类繁多，不是一次可除尽的，春夏要进行2-3次，勿让杂草结籽，否则第二年又会大量滋生。

2）除草是一项繁重工作，草坪以人工拔除为主，化学除草剂为辅，原则上不允许机械除杂草；预留地和路边杂草以机械和化学除草为主，中标方应根据实际情况选用，除草剂应在晴天喷洒。