合肥共达职业技术学院校园网有线无线一体化项目建设清单

| 设备 | 设备描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 1.整机主控板槽位≥2个， 业务板槽位≥6个,电源槽位≥4； 2.交换容量≥102.4Tbps/460.8Tbps,包转发率≥76800Mpps 3.为降低设备产生的噪音，同时提升设备散热效果，机箱风道采用右侧进后出设计； 4.支持交换机堆叠跨框链路双向流量可视，感知时间轴流量情况，异常流量直观可视； 5.支持业务板卡一键复位、下电、移除等功能，并支持可编辑板卡名称； 6.支持交换机通过可视化面板可呈现业务板卡背板带宽利用率，对每一块业务板卡使用情况一目了然； 配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、交流电源模块≥2个； 2.千兆电接口≥24个； 3.千兆光接口≥24个； 4.万兆光接口≥28个； | 2 | 台 |
| 认证计费网关 | 1.1U高度，千兆电口≥6个，扩展槽≥1个，可扩展4*10G光口NIC系列扩展卡； 2.一个硬盘插槽，16G内存，标配单电源，内置风扇。推荐并发在线用户数8000，建议带宽12G。 3.支持内网主机监控和基于应用协议的数据分析。支持本机的带宽利用率、设备负载、温度监控。 4.支持WAN/LAN自由切换，支持端口聚合，支持WAN子接口扩展，最多支持2000条外网线路。 5.支持代拨 6.支持出口链路负载均衡功能，可基于运营商、会话数、IP、流量的负载均衡策略。 7.支持基于应用的策略路由功能，支持基于应用的流量优先级、带宽保证、带宽例外的智能流控。 | 1 | 台 |
| 认证计费系统 | 1.有线无线一体化接入认证计费管理系统（SaaS服务） 2.支持主流厂商radius对接 3.支持CMCC portal 2.0 4.支持有线、无线认证计费 5.支持账号密码、验证码等认证方式 6.计费策略配置，支持按天、月、年计费策略，支持基于带宽的套餐设置 7.用户管理，用户代拨信息，账号信息，时长信息，充值流水等； | 1 | 套 |
| 防火墙 | 1.产品不少于8个10/100/1000M以太网电口，2个10GSFP+口； 2.网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥9Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥9万； 3.产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能； 4.产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换； 5.产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9160种； | 1 | 台 |
| 网络控制器 | 1.本次网络控制平台需实现有线网络与无线网络一体化管理，包括统一管理，统一策略，统一转发，统一拓扑呈现； 2.管理无线AP和交换机可以实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控； 3. 为满足全员办公网络接入需求，单台设备最大可支持管理AP数≥3000； | 1 | 台 |
| 统一认证平台 | 1.系统采用B/S架构，适配主流浏览器； 2.平台应持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、802.1X WEP等认证，支持二维码审核认证、短信认证、APP认证、临时访客账号等访客认证方式； 3.考虑到项目中实际使用人数及一定冗余性，配置统一认证平台软件，并实际配置不低于100000个终端准入授权； 4.硬件配置：为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，配置统一认证平台所需硬件资源，满足统一认证平台稳定运行 | 1 | 套 |
| SDN网络管理平台 | 1.系统采用B/S架构，支持组件化配置授权，可以根据业务按需选择不同类型的浏览器； 2.具备统一web管理页面，可接入无线、交换机、分支组网、用户认证、安全配置等组件，实现统一运维管理； 3.一套软件实现有线网络与无线网络一体化管理，包括统一管理，统一策略，统一转发，统一拓扑呈现； 4.配置网络管理平台软件授权，实际配置160台交换机管理授权，配置1300个无线AP管理授权； 5.硬件配置：考虑到单位数据安全问题，本次采用本地化部署，配置本次SDN管理平台所需硬件资源，满足SDN平台稳定运行 | 1 | 套 |
| 服务器 | CPU 32核 内存128G 系统盘128G数据盘1T | 1 | 台 |
| 万兆光模块 | SFP+ 万兆多模光模块，多模，850nm，最大传输距离 300m，接头类型：LC | 2 | 块 |
| 汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps；包转发率≥720Mpps/1260Mpps； 2.万兆SFP+光口≥24个；40G QSFP+光口≥2个；Console口≥1个；Manage口≥1个； 3.支持双交流电源模块1+1冗余（热插拔）； 4.支持MAC地址≥32K； 5. 支持零配置上线：支持二层广播自动发现控制器平台；支持配置静态IP地址三层发现控制器平台；支持DHCP Option43方式发现控制器平台；支持DNS域名发现控制器平台； | 5 | 台 |
| 8口POE交换机 | 1.千兆POE电口数≥8个，1G/2.5G SFP光口≥2个，Console口≥1个； 2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥102Mpps/126Mpps; 3.支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥120W | 74 | 台 |
| 24口POE交换机 | 1.千兆POE电口数≥24个，2.5G光口≥4个，Console口≥1个； 2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps； 3.支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W； | 11 | 台 |
| 24口接入交换机 | 1.千兆电口数≥24个，2.5G光口≥4个，Console口≥1个； 2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps； 3.支持MAC地址≥16K； | 10 | 台 |
| 面板AP | 1.802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.整机最大传输速率≥2.975Gbps； 3.上联千兆以太网口≥1个，下联千兆以太网口≥4个； 4.安装尺寸符合86盒国家标准； 5.支持802.3at标准的PoE供电； | 132 | 台 |
| 放装AP | 1.最高支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议； 2.整机采用双射频设计，Radio1最大传输速率≥500Mbps，Radio2最大传输速率≥2400Mbps，整机最大传输速率≥2.9Gbps； 3.千兆以太网口≥1个； 4. 无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； | 91 | 台 |
| 高密AP | 1、802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议; 2、整机采用三射频设计，整机最大传输速率≥3.84Gbps; 3、千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口,USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘； 4、支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 5、整机支持最大200台无线终端同时接入进行流畅视频点播； 6、单射频接入人数最高支持≥512，整机最大接入人数≥1044； | 19 | 台 |
| 室外AP | 1、千兆以太网电口≥2 个 ，千兆以太网光口≥1 个,USB接口≥1个； 2、支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，整机最大传输速率≥2.9Gbps； | 9 | 台 |
| 万兆光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 62 | 块 |
| 千兆光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 148 | 块 |
| 汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps；包转发率≥720Mpps/1260Mpps； 2.万兆SFP+光口≥24个；40G QSFP+光口≥2个；Console口≥1个；Manage口≥1个； 3.支持双交流电源模块1+1冗余（热插拔）； 4.支持MAC地址≥32K； 5. 支持零配置上线：支持二层广播自动发现控制器平台；支持配置静态IP地址三层发现控制器平台；支持DHCP Option43方式发现控制器平台；支持DNS域名发现控制器平台； | 6 | 台 |
| 24口POE交换机 | 1.千兆POE电口数≥24个，2.5G光口≥4个，Console口≥1个； 2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps； 3.支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W； | 46 | 台 |
| 放装AP | 1.最高支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议； 2.整机采用双射频设计，Radio1最大传输速率≥500Mbps，Radio2最大传输速率≥2400Mbps，整机最大传输速率≥2.9Gbps； 3.千兆以太网口≥1个； 4. 无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； | 3 | 台 |
| 面板AP | 1.802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.整机最大传输速率≥2.975Gbps； 3.上联千兆以太网口≥1个，下联千兆以太网口≥4个； 4.安装尺寸符合86盒国家标准； 5.支持802.3at标准的PoE供电； | 1000 | 台 |
| 万兆光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 116 | 块 |
| 施工系统集成 | 含人工，辅材，线缆等 | 1 | 项 |
| 电子指挥系统 | 大屏，空调、装修、拆卸等 | 1 | 项 |

注：原则上要求国内的一、二线品牌，且满足参数和使用要求。